仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100226JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：生物安全柜

第二包：高速冷冻离心机

第三包：超低温冰箱

第四包：二氧化碳培养箱

第五包：正畸教学模型模拟训练牙合架

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：100%后T/T

3、报价方式：美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年2月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平，何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2010年3月3日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2010年2月26日

第一包：生物安全柜    联系人：李老师    联系电话：86796769

1、需至少满足二级生物安全柜标准

2、需符合权威国际安全柜认证：如EN12469、NSF49、SFDA YY0569并提供相关认证书

3、内含过滤器至少满足对0.3um颗粒截留效率达到99.9%以上

4、安装：所提供二级生物安全柜的型号需能进入我校先知楼电梯

第二包：高速冷冻离心机  联系人：李老师    联系电话：86796769

1、相对离心力达到20000g以上；

2、快速制冷体系；

3、自动转子识别传感器；

4、有10档加/减速档可选择；

5、冷冻离心机主机两台（包括插头）；

6、水平转子, 包括4x250 ml矩形吊篮和15 ml/50 ml Falcon管适配器1套；

7、固定角转 6 x 85ml（12000rpm/18500g）1个，适配6x85ml固定角转适配器, 用于 50 ml和15ml Falcon 管各2个；

8、微孔板吊篮, 适用4块微孔板或1块深孔板，适配水平转子4个。

第三包：超低温冰箱  联系人：李老师    联系电话：86796769

1、容量不小于480L；

2、操作温度范围：-40℃～-86℃；

3、钥匙式转换开关控制主电源和报警；

4、具有高低温度设置和报警功能；

5、具有双锁功能，即除标准钥匙锁外，还可使用挂锁；

6、具有减噪设计，可直接放在工作的实验室。

第四包：二氧化碳培养箱  联系人：李老师    联系电话：86796769

1、二氧化碳浓度控制范围：0～20%；

2、温度控制范围：室温+ 3℃～55℃；

3、具有高温湿热灭菌功能；

4、增湿槽具有低水位报警系统；

5、机器为原装进口产品。

第五包：正畸教学模型模拟训练牙合架

联系人：周老师    联系电话：85031912

由蜡提、牙齿模型和正畸模拟操作训练用模型组成，可以满足各种正畸操作训练的要求。

根据安式分类，蜡堤可以分为5种，可以满足不同类型的畸形演示。配套的牙齿可以粘结托槽，配合蜡堤进行正畸模拟操作。

要求包括：1、牙合架（包括改锥）1只；

2、金属牙根树脂牙冠  1只；

3、Ⅰ类蜡            1个；

4、训练用托槽7-7     1套；

5、带环（套8个）    1套。

6、保修期两年

服务要求：1、常规进行正畸教学模拟训练牙合架的使用前后维护、保养及使用说明；

2、提供专业人员进行技术培训，讲解模拟颌架的技术，进行研究生正畸教学模拟训练办的培训指导；

3、在保修期内可随时提供技术咨询。

南京医科大学资产管理处

2010年2月26日