进口仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100127JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

# 第1包   冷冻切片机

第2包    酶标仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：后T/T或（90%L/C+10%后T/T）

3、报价方式：美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年1月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2010年2月1日10:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2010年1月27日

# 第1包   冷冻切片机

联系人：王老师   联系电话：86862054

1.技术参数要求

1.1 制冷系统 双压缩机制冷，一个压缩机控制厢室制冷，另一个控制样品头制冷，温控精确，最低大于－50℃

1.2 切片机 全封闭设计，防贱水设计，含紫外消毒功能

1.3 样品具有回缩功能

1.4 带有真空抽吸装置，可辅助展片，也可清洁箱体内垃圾

1.5 Z轴定位x\y\z  8°,360°旋转

1.6 切片切片厚度调节  1 to 100 μm

1.0um-5.0um,步进精度0.5um

5.0um-20.0um, 步进精度1.0um

20.0um-60.0um, 步进精度5.0um

60.0um-100.0um, 步进精度10.0um

2.配置

2.1 刀架 可配置钢刀架或一次性，刀架带有侧向移动功能，保证刀片全长合理使用，集成于刀架上的防卷板改良设计，玻璃的3边均可使用。

2.2 自动热气除霜,每24小时一个自动除霜循环,持续9分钟;冷冻室和样本制冷系统有独立手动除霜

2.3 快速冷冻台可容纳10个样本盘,直径30mm,内置吸热器

3.备件 一次性窄刀片

# 第2包    酶标仪

联系人：周老师  联系电话：86862910

1.技术参数要求:

主机：含吸收光+荧光+化学发光+时间分辨荧光

多光路系统：吸收光、荧光、化学发光多光路

检测器：吸收光（硅光电二极管）

荧光、发光（低噪音光电倍增管）

检测灵敏度：发光：100amol/孔 ATP（96孔板）

吸收光：0.001 OD

荧光：0.5fmol/孔（96孔板）

吸收光带宽：2.4nm

吸收光/时间分辨荧光光源：氙闪灯

吸收光波长范围：200-999nm，1nm步进

吸收光光程校正：有

荧光光源：卤钨灯

探头：顶部、底部探头；液导光纤

荧光波长范围：300-700nm（900nm可选）

2.配置

主机

多光路系统

检测器

氙闪灯、卤钨灯

顶部、底部探头；液导光纤

3.备件

- 有注册商标的新型微孔板软件；振荡和孵育功能；连续波长吸收光；滤光片；