南京医科大学江宁校区报栏设计制作安装招标公告

随着江宁校区办学功能进一步明晰和教学、生活区域的进一步扩展，现有环境宣传设施已不能满足当前新时期宣传思想工作需要，为此我校拟在江宁校区新建一批报栏，以适应大学生思想政治教育和和谐校园建设的新要求。现将报栏设计制作安装招标的具体事宜公告如下：

一、报栏安装地址

1、博学楼西侧靠墙绿化带边上（面向在建的公卫药学楼）；

2、明苑2栋北侧道路南边绿化带边上（面向学生宿舍3号楼）。

二、报栏数量及报价单位

1、报栏数量视最终工程总价而定，预计不少于12个单体；

2、本招标工程以1个报栏单体为单位进行报价。

三、设计要求和规格

1、报栏单体总高不超过2.3米，总长不超过2.7米，其中摆放报纸的窗体内径为高不超过1.2米，长不超过2米，厚度约10公分左右，窗体具地面约80公分左右；

2、报栏单体必须有顶盖（风雨檐），顶盖的宽度大约为70～80公分左右，报栏单体的基座必须深入地下30公分；

3、报栏单体窗体采用后开形式，铰链可以在上沿或下沿，如在上沿则要设计好打开时的安全支撑杆，窗体要有锁定装置；

4、每处报栏为若干个单体连成一排，单体之间的间隙不超过20公分；

5、报栏单体上不需要其他装饰，即窗体和顶盖、窗体和地面间一般为空隙，无其他设计；

6、在每处报栏单体连成一排后在最左侧或右侧设计一个报栏标识，高度与单体等同，宽度不超过1米为宜；

7、报栏单体必须安装照明设备。

四、材质

1、报栏单体材质请各投标单位分别按照不锈钢和塑钢两种材质报价。不锈钢的厚度为1.2～1.5mm，立柱为圆柱，柱体直径为10cm；塑钢厚度为1.5～2mm，立柱为方形，最短边长度不小于8公分；

2、报栏单体窗体前盖为钢化玻璃或者耐力板；

3、报栏单体窗体后盖为磁力板，并配有8根20公分以上的固定磁条；

4、报栏单体顶盖为耐力板；

5、如采用塑钢，则表面要做成烤漆，颜色为深绿色；

五、安装及保修

1、报栏由中标单位安装，安装应具有国家规定的资质；

2、报栏应具有1年的保修期，保修期满后再付清5%的工程款

六、时间及投标

1、请投标公司在7月3日前投送标书，7月8日前定标，7月中旬安装到位；

2、请投标公司将标书（含报栏单体设计方案，效果图、各部件视图，材料用表，安装图，报价表）共一式三份投送到党委宣传部312室。联系人：李老师；电话：86862519.

南京医科大学党委宣传部

二○○九年六月二十五日