| 南京医科大学代谢实验室 实验室装备工作量清单及材料要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室装备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料要求 |
| 1 | 钢木结构中央实验台 | 1800×1500×850 | 组 | 1 | 采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小 于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处 一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化 后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚 上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加 厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 2 | 钢木结构中央实验台(带试剂架、水池、水嘴及单面滴水架) | 3750×1500×850 (1600) | 组 | 4 | 试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管 制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷 涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架， 表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻 璃四边车圆光滑处理，整体美观，跨度合理，高 度可自行调节，分为三层，带不锈钢栏杆防止试剂架上物品掉落，实验水槽为台湾台雄或台湾科恩产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或台湾科恩产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。滴水架采用同质透芯黑色PVC优质一级板材制作，滴水头采用灰白色PP材料，并设清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥，防潮，耐腐蚀。其余同1 |
| 3 | 钢木结构边台实验台 | 3000×750×850 | 组 | 1 | 采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小 于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处 一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化 后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚 上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加 厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 4 | 钢木结构边台实验台 | 1500×750×850 | 组 | 1 | 同3 |
| 5 | 钢木结构边台实验台（带试剂架） | 3000×750×850（1600） | 组 | 2 | 试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管 制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷 涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架， 表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻 璃四边车圆光滑处理，整体美观，跨度合理，高 度可自行调节，分为三层，带不锈钢栏杆防止试剂架上物品掉落，其余同3 |
| 6 | 钢木结构边台实验台（带试剂架） | 3900×750×850（1600） | 组 | 1 | 同5 |
| 7 | 钢木结构边台实验台（带试剂架） | 4500×750×850（1600） | 组 | 1 | 同5 |
| 8 | 钢木结构水池台 | 1000×750×850 | 组 | 1 | 实验水槽为台湾台雄或台湾科恩产品，采用 进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐 酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化， 安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水 嘴为台湾台雄或台湾科恩产品，铜质一体化设 计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷 凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口 可360度旋转。其余同3 |
| 9 | 学生办公隔断 | 1200×650×1200 | 组 | 17 | 台面采用滁州华能或南京翔事产25MM厚优质E1 级基材外贴美国威盛亚上海有限公司产优质防火板，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 10 | 彩钢板隔断 |  | M2 | 18 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板 总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面 彩钢板，双面贴膜 |
| 11 | 彩钢板辅材 |  | M2 | 18 | 符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM 铝型材等 |
| 12 | 彩钢板密闭门 | 1200×2100 | 樘 | 1 | 采用5CM密封式企口形净化平面彩钢板制作，符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察 窗,有足够的抗扭强度并配备专用彩钢板门锁 |