仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100311JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：微孔板分光光度计

第二包：PCR仪

第三包：核酸蛋白测定仪

第四包：超纯水器

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：100%后T/T

3、报价方式：美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年3月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2010年3月16日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2010年3月11日

第一包：微孔板系统  联系人：李老师    联系电话：86796769

1、可使用单波长和双波长读取

2、标配至少含四块滤光片

3、波长范围0-1000nm

4、光度量程0.0-4.0 OD

5、所含分析软件免费升级

第二包：PCR仪    联系人：李老师    联系电话：86796769

1、升降温速度：0-5℃/秒

2、控温精度：小于等于±0.3℃

3、温度均一性：±0.4℃

4、梯度温控范围：30-100℃

5、通用性：具有可自由更换96孔、双48孔模块

第三包：核酸蛋白测定仪  联系人：李老师    联系电话：86796769

- 波长范围：小于等于800nm

- 光谱带宽: 小于等于7nm

- 可检测 DNA、RNA 和蛋白质

- 传输软件可以传输所有的检测和校准数据至PC电脑 。该软件除了可以打印检测结果，还可以将检测结果直接导入至数据处理软件作进一步处理。

第四包：超纯水器    联系人：李老师    联系电话：86796769

1、纯水为进水生产超纯水

2、需含内置UV灯，可去除小分子有机物和微生物

3、流速最大可到小于等于2L/min

4、电导率 18.2MΩ·cm

5、应用范围： 
需满足LC缓冲液制备
HPLC等度和梯度洗脱溶液的配置
样品的配置和稀释
缓冲液和细胞培养基的制备
滴定、光谱、电泳系统中使用的化学溶液的制备等