单层铁床材质说明
1、单层铁床尺寸为W2000*D900*H750mm   

  2、钢制部分：立柱采用38*1.5mm圆弯制而成；床铺采用40*25*1.5方管焊制而成，床板支撑采用20*20*1.2方管焊接而成，底柱底部加胶套。床体焊接部分采用二氧化碳保护焊机进行焊接，打磨抛光。所有钢材经除油、除锈、酸洗磷化处理后进行静电热固性粉末喷塑（颜色可由校方定）。喷塑要均匀，厚度适当，不留死角。五年内部得出现返锈现象。床板采用18mm厚杉木地板料，板材用料要好，无虫洞，无边皮，疤痕少，疤痕直径不超过20mm，且不腐不裂，木材要干透，久不变形。床板下用30*40mm的横撑五根。床板用料在长度上为整板，每块板宽（60-150mm），四面刨光。床板安装后与床帮面相平。
