仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120221JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：石蜡切片机

第二包：台式冷冻离心机

第三包：梯度PCR仪
第四包：计算机辅助药物设计平台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年2月21上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2012年2月28日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2012年2月21日   
第一包：石蜡切片机  联系人：郭老师  联系电话：86862946
	1、
	全进口半自动石蜡切片机

	2、
	切片厚度范围：0.5-100μm ,在此区间可以0.5-10μm进级。

	3、
	修片厚度范围：1-600μm之间。

	4、
	能快速进样和退样。

	5、
	样本头的修正角度：±10度（X-Y轴）以内

	6、
	样本头的回缩范围：0-125μm，此功能可关闭


第二包：台式冷冻离心机 联系人：刘老师  联系电话：86862090
1. rpm与rcf之间转换功能
2. 最高转速（≥5500rpm）下仪器能够连续平稳运行2小时，且温度能够始终保持在4.0±1.0℃以内

3. 离心加速和减速控制

4. 水平转头配有整套适配器分别用于5ml、15ml以及50ml离心管的放置和离心，且每次可同时离心16个离心管（50ml离心管）或以上(15、5ml离心管)

5. 角转头及适配器可一次离心24个1.5ml或2.5ml离心管或以上；

6. 自动平衡与保护功能。
第三包：梯度PCR仪
联系人：吴老师 联系电话：15950536316

1、 适用96孔PCR板

2、 升降温速率：≤ 4℃/秒

3、 温度范围：4-100℃
4、 采用USB数据端口，可存储至少500个程序
5、  质保需两年。
第四包：计算机辅助药物设计平台 

联系人：蒋老师 联系电话：13645188732

通过该设计平台，可大大加快化合物库德筛选，节省药理实验的开支，是新药研发和产业化的必要工具。

具体软件功能要求：

1、 定量构效关系研究，比较分子相似性研究，预测拟振动光谱表征分子结构特征，建立3D-QSAR模型。

2、 生物大分子研究(蛋白质、核酸、糖)

3、 分子对接

4、 虚拟筛选

5、 同源模建

6、 化学数据库的搜索、分析

7、 从头设计

硬件部分：

双英特尔（R）至强（R）X5650共12核2.66GHz,12M二级缓存，6.4GT/Sqpi, Turbo,HT,6C 1TB SATA(7200RPM) 硬盘，带TCM16X最大可变速DVD-ROM光驱 具有RAM功能；机箱具有防盗开关;LCD-23寸显示器；
