南京医科大学仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100112YQ

公司：

因科研需要，拟采购以下仪器。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的说明：

第一包：智能化心肺检查和腹部检查教学系统、综合穿刺训练电子标准化病人，要求注明相应软件和软件升级。详见附件一

第二包：ICU医疗柱

1、工作电源：AC220V、50HZ；

2、柱体水平旋转角度：0～340°；

3、仪器平台：3层（高度可调）可选490mm*360mm*47mm或550mm*400mm*47mm;采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计（提供实物照片）；

4、净载重量：≥140kg；

5、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

6、电源插座：12个、220V、10A（国、美、英标兼容）；

7、等电位接地端子: 4个；

8、网络接口：RJ45    1个；

9、旋转照明灯：1个；

10、不锈钢可调输液杆架1个；

11、不锈钢可调注射泵架1个；

12、储物篓1个；

13、抽屉1个；

14、主体材料采用高强度铝合金型材；

15、表面处理采用静电喷涂；

16、气源接口在塔体的两侧，电源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全（提供实物照片）。

第三包：模型一批半身分娩模型1台、孕妇腹部触诊模型1台、妇科训练模型1台、新生婴儿模型（女）3台、新生婴儿模型（男）3台、外科缝合包扎展示仿真模型1台、气胸处理医教模型1台、乳腺癌视诊与触诊模型2台、气管插管训练模型（带报警）2台、成人气管切开术护理模型2台、高级瘘管造口术护理模型1台、大脑医教模型1台、心肺膈肌及喉部医教模型1台、消化系统医教模型1台。 具体参数如下：

半身分娩模型主要技术参数：可进行产前检查.演示整个分娩过程（包括产前、产时和产后），并可模拟分娩时的各种并发症的处理。仿真人大小孕妇和胎儿模型

真实尺寸的母体躯干，关节灵活的胎儿，可移动的母亲腹壁

可进行产科触诊检查，并可听诊多种胎心音

有促使胎头机转通过产道分娩的自动分娩系统，可模拟真实全程的分娩过程

可替换的不同程度扩张的宫颈

可测量胎头下降和宫口开大情况

可模拟多种胎盘位置

可练习产后会阴切开缝合 新生儿模型

正常新生儿大小

心肺复苏（CPR）

孕妇腹部触诊模型主要技术参数：

用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习；子宫内的空气容量可适当调节；精确的骨架结构，骨盆测量如同真人；胎心音频率及音量可调节，胎心听诊时，可从扩音器中听到胎心音 。

妇科训练模型主要技术参数:

模拟成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位, 可以全面学习妇科的基本检查技术

用于展示和学习：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等；正常前倾位的子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带；子宫和宫颈任意组合，7个子宫：1个正常节育子宫，6个外部形态异常子宫；8个宫颈：2个正常的宫颈；6个异常的宫颈；节育装置的置入及取出；解剖精确的输卵管伞及卵巢；外阴处抗撕裂。

新生婴儿模型（女）主要技术参数：

一天新生儿模型，可见脐带，头上有囟门，胳膊和腿可拆卸、屁股上包有尿布。以身体表面可以水洗。 可以摆出各种姿势

护理操作练习

• 可进行新生儿抱持；新生儿包裹练习；换尿布；喂奶；清洁眼、耳、鼻；洗澡；脐带护理；测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围；皮肤护理；配戴腕带。

新生婴儿模型（男）主要技术参数：

一天新生儿模型，可见脐带，头上有囟门，胳膊和腿可拆卸、屁股上包有尿布。

身体表面可以水洗。 可以摆出各种姿势

护理操作练习

• 可进行新生儿抱持；新生儿包裹练习；换尿布；喂奶；清洁眼、耳、鼻；洗澡；脐带护理；测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围；皮肤护理；配戴腕带。

外科缝合包扎展示仿真模型主要技术参数:

临床上常见的手术切口及置管引流位置的展示，还可进行包扎训练；解剖标志明显、准确，便于示教讲解；重量轻，美观大方、便于取放；可提供多处标准外科手术切口，可用于练习和提高对各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术

切口包括： 甲状腺切除术 、胸骨切开术、乳腺切除术 、胆囊切除术、剖腹探查术 、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、腹式子宫切除术、开胸术、肾切除术、椎板切开术、二期痔疮、截肢术。

气胸处理医教模型型主要技术参数：

专为掌握气胸穿刺技术而设计的训练模型

精确的解剖标志便于穿刺定位，可进行常规气胸穿刺训练，手感真实，模型经济

耐用。

锁骨、肋骨、胸骨、乳头等体表标志明显，结构真实，便于进行穿刺定位；

可在第二肋间隙锁骨中线或第五肋间隙腋中线行胸穿，以排出气体

同一位置可反复操作75至100次左右

肺、肋骨及皮肤均可以更换

乳腺癌视诊与触诊模型主要技术参数：

包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征

优质硅胶制作，质地柔软，触感真实

模型的不同分区提供不同的模拟体征，可以充分满足教学的需要

模型提供以下病变：

结节：质地坚硬,表面不光滑,可视为恶性肿瘤质地相对柔软,表面平滑,可视为良性肿瘤

淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节

乳头的改变：乳头凹陷;乳头破溃及血性液体溢出

皮肤的改变：皮肤凹陷;橘皮样外观;炎性乳癌

气管插管训练模型（带报警）主要技术参数:

标准体位,逼真的解剖结构;

可进行经口气管插管练习，并能检测是否插入气管；模拟仿真条件下的插管练习；喉镜插入时，如上门牙受压力过大，可听见警报信号；通过用听诊器放于喉部听呼吸音判断插管位置是否正确；附带一个单独的喉部解剖模型，帮助认识解剖结构；带包装箱

成人气管切开术护理模型主要技术参数：

模型的外形和手感极其逼真；精细的解剖结构：咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管树；气管切开护理练习；抽吸练习；嘴和下颌弹性好，可行径口吸引术练习；模拟练习气管套管的清洁和护理技术；模型分为成人、儿童两款，成人模型包括口鼻通路。

高级瘘管造口术护理模型主要技术参数：

可介绍、演示瘘管造口术中基本护理技能；可模拟了成人下半身结构；进行瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练；可以在该模型上演示术后造口的扩大练习；

结肠造口能够进行冲洗练习；粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复使用；

造口采用柔软材质制成，以达到最为真实的触感

大脑医教模型主要技术参数:

真实尺寸大小；固底座；正中截面分为2部分

心肺膈肌及喉部医教模型主要技术参数：

真实尺寸的3/4；底座；可见喉部结构；分为7部分：左肺及右肺，心脏（2），喉（2）；可示气管分叉及膈肌的食管裂孔和主动脉裂孔

消化系统医教模型主要技术参数：

实物大小，可固定在底座上，展示由口腔至直肠的消化道结构，模型为后中切面,显示出：口腔、咽及食道、胃（半部分） 十二指肠切面 小肠 大肠 阑尾和直肠切面 直肠切面 横结肠可拆卸 肝脏和胰腺

二、 招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付90%，剩余10%在壹年后付清。进口模型90%信用证，10%后TT或100%后TT。

3、报价方式：美元价格或人民币价格（国产仪器设备）。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：美元价格或人民币价格（国产设备），金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。

（6）主要业绩情况说明。

（7）各个模型需要分页，便于分开阅读。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年01月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学资产管理处物资保障科。

联系人：南京医科大学资产管理处物资保障科 徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：2010年01月19日14时整前（北京时间），并开招标答辩会，请及时联系。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2010年01月13日