南京医科大学学生公寓双层床制作安装

邀

请

招

标

书

南京医科大学资产管理处

二ΟΟ九年三月十一日

- 邀请函

近期我校将对公寓双层床的购置进行邀标，诚挚的邀请具备一定条件且有意参与竞标的单位投标。本次邀标我们将本着“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，严格按照邀标程序、采取招标和议标相结合的方法确定中标人。请投标人认真阅读招标文件，精心做好相应的准备工作。

二、投标人需知

1、投标人的资格及审核：具有独立法人并持有公寓双层床生产资质，同时愿意接受本招标文件各项规定的专业生产厂家方有资格。招标人有权对投标人的企业资质、注册资金、经营实力、生产设备、质量信誉、服务能力和协作精神进行审核，如果投标人受自身设备等因素限制，需将本次招标的家具转包或部分外出加工才能完成的，则不能中标。投标人有义务向招标人提供真实的书面材料或复印件。

2、招标程序及办法：

（1）投标人按照本邀标书提供的双层公寓床图纸、选用材料、清单等各项要求编制投标书。

（2）招标人根据投标人的报价、付款方式、信誉程度、服务承诺、近期相关业绩等各种因素，综合评标，确定中标人，必要时进行商务考察、洽谈。

（3）双方签订购销合同，中标人按合同制做。

3、招标文件的约束力：投标人一旦领取了本次邀标文件并参加投标，即被认为接受了本次招标文件的所有条件和规定。

4、投标人自行承担所有参与投标的全部费用。

三、标的综述

1、品名和数量

南京医科大学公寓单体双层床，详见附图。

其中：江宁校区180张，五台校区14张。

2、双层公寓床部件的用材要求见附件1，即“南京医科大学公寓双层床制作用材料说明”。

双层公寓床制作的技术要求见附件2，即“公寓双层铁床制作的要求和质量标准”。

投标人须认真阅读，投标时须填写各种用料的生产厂家、品牌（产品档次、质量不低于招标书要求），并提供相应的检验报告复印件。

3、安装竣工时间：按合同双方协商。

4、交货地点：南京医科大学江宁校区（天元东路818号）

5、验收要求：货到安装完毕后，甲方将会同有关部门共同验收。

四、标书内容

1、营业执照复印件。

2、双层公寓床部件明细表。

3、报价单（格式见附件3）。

4、付款方式。

5、最快生产期、安装期。

6、服务承诺和优惠政策。

7、企业法定代表人投标委托书原件（需有法人及投标人签字并加盖公章）、被委托人身份证复印件（投标时随身携带身份证原件）。

8、企业简介、主要设备明细表。

9、资质证书复印件。

10、企业近期在驻宁高校的相似业绩。

请按以上十项内容和顺序装订。

五、几点说明

1、投标书应为正本、副本各一份（一个包装），包装外应注明投标人名称、地址、电话和传真，并贴封条加盖骑缝章。否则将视为废标处理。

2、投标时间和地址：2009年3月20日下午14：00至17：30（截止）送到南京医科大学资产管理处（汉中路140号行政楼306室，联系电话025-86862697，联系人：黄老师。

3、没有按照本邀标书要求操作的投标文件，招标人有权作为废标处理。未中标者，招标人恕不解释，投标资料恕不退还。

4、若发现投标人有串标、恶意竞标等违规现象，招标人有权取消投标人资格。

5、本招标文件的解释权在南京医科大学资产管理处。

6、本招标书附表为样表，投标人可根据实际情况增加栏目。

附件：（1）、南京医科大学学生公寓家具制作用材料说明。（2）、报价单。

（3）、相关图纸。

南京医科大学资产管理处

2009年3月11日

附件1：      南京医科大学学生公寓双层床制作用材料说明

| 序号 | 名 称 | 生 产 厂 家 | 品 牌 | 单价(元) | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆钢管 | 南钢、宝钢、马钢 |  |  | 参照QB/T1951.2-94、GB1743等，主管壁厚≥1.5mm，副管≥1.2mm |
| 2 | 方、角钢 | 南钢、宝钢、马钢 |  |  | 材质Q234，规格40×40×4mm |
| 3 | 钢板 | 南钢、宝钢、马钢 |  |  | 材质Q234 |
| 4 | 铺板 |  |  |  | 优质松木，含水率≤12% |

南京医科大学资产管理处

2009年3月11日

附件2：

公寓双层铁床制作的要求和质量标准

1、铁床的具体尺寸见图纸；管材均采用正规钢厂生产的优质钢材，床架采用Φ38*1.5钢管，护栏Φ22*1.2钢管，床边采用40*40*4角钢（钢管厚度的公差按照国家标准）；

2、铁床的检验依据：检测标准执行GB-T3325-1995《金属家具通用技术条件》，QB/T1951。2-1994《金属家具质量检验及质量评定》；

3、床承受的动、静荷载≥300KG。

4、护栏中间和角钢之间再增加一个固定点。

5、金属表面处理要求：酸洗、磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/c㎡，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑膜要厚度均匀，表面要光滑平整、无毛刺，色泽均匀，不允许露底、剥落等；

6、金属管弯曲处弧型应和圆弧一致，弯曲处的皱纹高低不大于0.4，焊接处无脱焊、焊穿，焊接处要打光磨平；

7、铺板要求：

厚度为1.8cm（总体平整度误差小于2mm），板条宽为6-8cm，空隙1cm，横档间距为40cm，5根横挡尺寸4×5cm，木材的品种、板条为杉木（不可用水杉代替），横档为硬杂木，盯眼应冲低，盯头不得高于铺板平面，木材吸水率控制检测标准准确性≤15%。

南京医科大学资产管理处

2009年3月11日

附件3：

报   价   单

投标人盖章：                            报价人签字：

| 标段 项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单体双层床 |
| 板 材 | 松木床板 |  |
| 钢 材 | 管材类 |  |
|  | 角铁类 |  |
|  | 辅助件 |  |
| 五 金 | 镙丝镙杆 |  |
| 其 它 | 加工费 |  |
|  | 运输费 |  |
|  | 安装费 |  |
|  | 折旧费 |  |
|  | 税金 |  |
|  | 企管费 |  |
|  | 利润 |  |
| 合计单价 |  |  |

说明：1、本报价以“一组”为单位报价。

南京医科大学资产管理处

2009年3月11日